| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Beizpaste – Pelox TS-K 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H290 – Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. - H301 - Giftig bei Verschlucken. - H310 - Lebensgefahr bei Hautkontakt. - H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. - H331 - Giftig bei Einatmen. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P234 - Nur in Originalverpackung aufbewahren. - P260 - Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. - P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. - P264 – Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. - P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. - P280 – Schutzhandschuhen und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - P301+P330+331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. - P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. - P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. - P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. - P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. - P405 - Unter Verschluss aufbewahren. - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen. Bei Spritzgefahr ist ein Gesichtsschutzschild empfohlen.. Handschutz:; - Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. - Polyvinylchlorid / mind.1,2 mm Schichtdicke / >480 Minuten Durchbruchszeit. - Durchbruchzeit > 480 min, empfohlene Materialstärke mind. 0,4mm. Schutzkleidung:; - Chemikalienschutzkleidung gemäß DIN EN 13034 (Typ 6). Atemschutz:; - Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. ABEK-P3.. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Feuerlöschpulver, Kohlendioxid (CO2). Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren. - Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise Sauerstoff- oder Druckluft-Beatmungsgeräte. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit großen Mengen Wasser mindestens 15 Minuten spülen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und vor Wiedergebrauch reinigen oder gegebenenfalls entsorgen. Sofortige Arzthilfe erforderlich. Calciumglukonat-Gel auftragen. - Verursacht schlecht heilende Wunden.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen. - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Ausgiebig spülen mit Calciumgluconatlösung.. Nach Verschlucken:; - Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen.. - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. |
|  | - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführende Person informieren! Eintrag in Verbandbuch! |  |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: UN2922 Transportgefahrenklassen: 8 – 6.1 Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach wassergefährdend |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Pelox Beizpaste TS-K 2000 v. 22.06.2020 Version 9.0 |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |