| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Benzin |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H222 – Extrem entzündbares Aerosol. - H224 – Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. - H302 – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. - H315 – Verursacht Hautreizungen. - H319 – Verursacht schwere Augenreizung - H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H340 – Kann genetische Defekte verursachen. - H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, - Nicht rauchen. - P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. - P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - P410 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen. - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.. Handschutz:; - Nitrilbutylkautschuk, Neopren, Polyethylen - Handschuhe empfohlen.. - Durchbruchzeit: 240min – 0,35mm. Schutzkleidung:; - im Normalfall nicht erforderlich. Atemschutz:; - Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät-A-P2 (EN14387). - Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät benutzen.. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Sprühwasser, Schaum, CO2, Löschpulver, Pulver. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasser, Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Unverzüglich Arzt hinzuziehen.. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 1203, OTTOKRAFTSTOFF Transportgefahrenklassen: 3 |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 13 07 02 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Benzin, Aral Super |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |