| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdgas |  |  |  |  |  |  |  |
| Methan / Ethan |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H220 – Extrem entzündbares Gas. - H280 – Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren - H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H315 – Verursacht Hautreizungen - H319 – Verursacht schwere Augenreizung - H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H412 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung - Chemische Gefährdung: Einatmen kann Gesundheitsschäden hervorrufen; vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen) möglich; Verdrängung von Luftsauerstoff (schwerer als Luft), Erstickungsgefahr in engen Räumen - Brand- und Explosionsgefährdung: Explosionsgefahr von Flüssiggasen in der Gasphase, auch bei Erhitzung über 40 °C von mit Flüssiggas befüllten Druckgasbehältern; Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen) - Thermische Gefährdung: Erfrierungen der Haut bzw. Augenschäden bei Kontakt mit der Flüssigphase; Erfrierungen der Haut bei Kontakt mit vereisten Druckgasbehältern |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P102 - Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. - P210 - Von Hitze, Funken, offener Flamme, heiße Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. - P243 - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. - P377 - Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. - P381 – Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen. - P403 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. - P410 - Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen. - Erdgasflaschen von äußerer Korrosion, schlagartiger Beanspruchung, gefährlicher Erwärmung über 80º C schützen. - An Gasfahrzeugen bei Reparaturarbeiten das Handabsperrventil an der Erdgasflasche schließen. - Bei Austausch von Gasbauteilen ist die Gasanlagen vorher; drucklos zu betreiben. - Wartung oder Instandsetzung einer Gasanlage, nur am besonders belüfteten Arbeitsstand. - Schlauchbruchsicherung benutzen. - Leckgassicherung zusammen mit doppelwandigen Schläuchen bei Einsatz von Flüssiggas unter Erdgleiche einsetzen. - Lüftungsanlagen bzw. Frischluftzufuhr (bei Absaugung ex-geschützte Lüftungsgeräte) verwenden. - Feuerlöscher (Brandklasse B, BC oder ABC) mit Löschmittel: Löschpulver, Löschschaum bereithalten. - Von Zündquellen fernhalten! Keine offenen Flammen oder Licht! Schlag und Reibung vermeiden! Funkenfreies Werkzeug verwenden! Elektrostatische Aufladung verhindern. - In geschlossenen Räumen für ausreichende Lüftung sorgen (besonders im Bodenbereich). - Bei hohem Gasbedarf Druckgasflaschen zu Flaschenbatterien zusammenschalten, sonst tritt bei zu starker Gasentnahme eine Vereisung der Flaschen auf. Vereisungen nicht mit Feuer, Strahlern u.Ä. beseitigen. - Flüssiggasflaschen nur stehend bzw. standsicher aufbewahren und betreiben. - Druckgasflaschen nur mit geschlossenem Flaschenventil, Verschlussmutter, aufgesteckter Ventilkappe bzw. Schutzhaube abstellen. Leere Flaschen wie volle Flaschen behandeln - Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Arbeitsende bzw. vor Pausen Hände gründlich reinigen. - Bei der Arbeit nicht rauchen. - Verunreinigte Kleidung wechseln bzw. auslüften. - Beschäftigungsbeschränkungen beachten. |  |  |  |  |  |  |
|  | Augen-/Gesichtsschutz:; - Schutzbrille (EN 166) empfohlen.. Hautschutz:; - Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe/Hautpflegemittel verwenden.. Handschutz:; - Handschuhe z.B. aus Leder. Schutzkleidung:; - Flammenhemmende, antistatische Schutzkleidung. Atemschutz:; - Umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte verwenden. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |  |
|  | - Bei Gasaustritt Arbeitsbereich verlassen! Undichte Flaschen/Dosen nur im Freien entleeren. - Bei Brand in der Umgebung Druckgasbehälter mit Sprühwasser kühlen (Berst- bzw. Explosionsgefahr). - Feuerwehr über Vorhandensein von Erdgasfahrzeugen informieren. - Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Ungeschützte Personen fernhalten, nicht rauchen, Zündquellen fernhalten. Für sehr gute Belüftung sorgen. Mit bereitgehaltenem Bindemittel aufnehmen. Ggf. Atemschutz verwenden. (Filtergeräte - Universalfilter besser AX-Filter bzw. atemluft-unabhängiges Gerät). - Aufgenommenes Material zur Entsorgung geben. - Eindringen in die Kanalisation verhindern. Geeignete Löschmittel:; - Sprühwasser, Pulver, alkoholbeständiger Schaum. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl (Berst-, bzw. Explosionsgefahr). |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |  |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Atmung und Puls überwachen. - Bei Herzstillstand künstliche Beatmung und Herzdruckmassage einleiten.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Verunreinigte Kleidung ausziehen; Haut mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, bei Beschwerden Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Mit viel Wasser mehrere Min. (min. 10 min) gründlich spülen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 1971, ERDGAS, VERDICHTET Transportgefahrenklassen: 2 |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 16 05 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Westnetz Sicherheitsdatenblatt ERDGAS |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |