| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| BDS 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuchs (Metallbearbeitungsöl) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H304 – kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. - H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P301+P310 – Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. - P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen. - P501 – Inhalt/ Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Bei Umfüllen Schutzbrille gemäß EN166 empfehlenswert.. Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Material: NBR (Nitrilbutylkautschuk). Schutzkleidung:; - Nicht erforderlich. Atemschutz:; - Nicht erforderlich: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.. Fußschutz:; - Nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112-Rettungsdienst |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. - Bei Unwohlsein Arzt rufen.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife waschen. - Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.. Nach Augenkontakt:; - Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.. Nach Verschlucken:; - Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen. - Vergiftungszentrum/ Arzt anrufen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Transportgefahrenklasse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: / Lagerklasse: 10 Transportgefahrenklasse: / Wassergefährdungsklasse: 1 |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 12 01 07 (Halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) CAS-Nr.: / |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt – Fuchs BDS 5000 v. 09.11.2022 Version 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |