| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Kühlflüssigkeit – COOLANT VCS-2 |  |  |  |  |  |  |
| Volvo |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. - H373 - Kann die Organe (Nieren) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. - Unter Verschluss aufbewahren. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. - P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. - P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. - P301+P312 - BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. - P330 – Mund ausspülen. - P501 - Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Empfohlen: Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden, zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.. Handschutz:; - Bei andauerndem oder wiedeholtem Umgang anzuwenden: Handschuhe : > 8 Stunden (Durchdringungszeit): Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Neoprenkautschuk. Dicke >0,38mm ,. Schutzkleidung:; - Arbeitsschutzkleidung langärmlig. Atemschutz:; - Im Normalfall nicht erforderlich.. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Schaum, Trockenlöschmittel oder Wassersprühstrahl.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Kontaminierte Haut mit Seife und Wasser waschen. Einen Arzt verständigen.. Nach Augenkontakt:; - Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen.. Nach Verschlucken:; - Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Falls der Betroffene bei Bewußtsein ist, reichlich Wasser zu trinken geben. Den Mund mit Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt verständigen. (Kühlmittel. Enthält Ethylenglykol.). - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: n.a Transportgefahrenklassen: n.a Lagerklasse: 10 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 – schwach wassergefährdend. |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 16 01 14 - Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Giftnotrufzentrale München: +49(0)891924-0 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Volvo, Kühlflüssigkeit COOLANT VCS-2 v. 25.09.2023 |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |