| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Antifreeze OS Mix |  |  |  |  |  |  |
| Liebherr-Schmierstoff |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. - H373 - Kann die Nieren schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Verschlucken. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. - P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. - P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. - P330 - Mund ausspülen. - P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen - P501 - Inhalt / Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Dicht schließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen.. Handschutz:; - Schutzhandschuhe aus Nitril oder Viton. Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen. - Wert für die Permeation: Level = 6 (480 min).. Schutzkleidung:; - Arbeitsschutzkleidung langärmlig. Atemschutz:; - Im Normalfall nicht erforderlich.. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Schaum, Trockenlöschmittel oder Wassersprühstrahl.. Ungeeignete Löschmittel:; - scharfer Wasserstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizungen (Rötung etc.), Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Nach Verschlucken:; - Sofort Arzt aufsuchen. - Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: n.a Transportgefahrenklassen: n.a |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 16 01 14 - Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. Giftnotrufzentrale München: +49(0)891924-0 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt –Liebherr Antifreeze OS Mix vom 05.08.2021 Version 5 |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |