| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrial Supreme –Antrifreeze / coolant |  |  |  |  |  |  |  |
| (Frost- und Eisentferner, Kühlmittel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H302 – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken - H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P260 – Dampf nicht einatmen - P264 – nach Gebrauch die Hände gründlich waschen - P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen - P272 – Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen - P280 – Schutzhandschuhe tragen - P301+P312 – Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen. - P302+P352 – Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser/Seife waschen. - P330 – Mund ausspülen. - P333+P313 – Bei Hautreizungen oder -ausschlag: Ärztlichen Tat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen - P314 – Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - P362+P364 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - P501 – Inhalt/Behälter Abfall einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Bei erhöhter Gefährdung (z.B. beengte Bereiche) dichtschließende Schutzbrille verwenden. Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. (Durchbruchzeit – 6 Stunden, Dicke 0,5 mm) - Geeignetes Material: Nitril. Schutzkleidung:; - Bei Freisetzung größerer Mengen, Overall oder Vollschutzanzug und ähnliche Stiefel gemäß EN365/367 resp. 345 tragen - Geeignetes Material: Nitril - Durchdringungszeit ca. 6 Stunden. Atemschutz:; - Atemfiltergerät gemäß EN140 – Filtertyp A, Klasse 1 oder höher tragen bei Freisetzung großer Mengen - Sorge für genügende Belüftung. Fußschutz:; - nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassernebel - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Nicht bekannt. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - Falls Reizung auftritt einen Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Einige Minuten lang behutsam mit (lauwarmem) Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.. Nach Verschlucken:; - Versehentliches Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen. Bei Unwohlsein Ärztlichen Rat einholen. Dem Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Transportgefahrenklasse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: / Lagerklasse: B III Transportgefahrenklasse: / Wassergefährdungsklasse: 1 |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 16 01 14 - (Die Entsorgung sollte entsprechend den regionalen, nationalen und lokalen Vorschriften erfolgen) CAS-Nr.: / |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt – Miller Industrial Supreme Anti Freeze v. 12.02.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |