| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Silikonentferner |  |  |  |  |  |  |
| Mipa |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. - H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - P103 – Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. - P210 – Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, nicht rauchen. - P261 – Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. - P301+P310 – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. - P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen - P303+P361+P353 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. - P501 – Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert. Handschutz:; - Gemäß EN 374: Nitrilkautschuk, Handschuhdicke 0,4mm; Durchbruchzeit 60min. Schutzkleidung:; - Im Normalfall nicht erforderlich. Atemschutz:; - Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Alkoholbeständiger Schaum. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen.. - Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen und entfernen.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Mit viel Wasser min. 15 min. gründlich spülen; bei anhaltender Reizung Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Sofort ärztlichen Rat einholen. - Kein Erbrechen herbeiführen. - Wenn es zum Erbrechen kommt, betroffene Person nach vorne beugen lassen. - Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. - Mund gründlich mit Wasser ausspülen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 3295 Kohlenwasserstoffe, Flüssig Transportgefahrenklassen: 3 - entzündbare flüssige Stoffe Wassergefährdungsklasse: 2 |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 14 06 03 andere Lösemittel und Lösemittelgemische |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Mipa Silkonentferner v. 08.12.2022 Version 156 |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |