| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitroverdünnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Eurolub |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. - H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H315 – Verursacht Hautreizungen - H318 – Verursacht schwere Augenschäden - H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen - P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. - P280 – Gesichtsschutz/Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. - P301+P310 – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen - P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen. - P405 – Unter Verschluss aufbewahren. - P501 – Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.. Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374/ EN388). - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. - Nitrilkautschuk; Durchbruchzeit >480min; Dicke 0,4mm). Schutzkleidung:; - Bei längerer Arbeit mit dem Produkt Schutzanzug tragen.. Atemschutz:; - Atemfiltergerät gemäß EN14387– Filtertyp A bei Konzentrationen in der Luft über der Expositionsgrenze.. Fußschutz:; - nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Wassernebel, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112-Rettungsdienst |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.. Nach Hautkontakt:; - Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife während mindestens 15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. - Bei Hautreizungen ärztlichen Rat einholen.. Nach Augenkontakt:; - Bei Kontakt, Augen sofort mit viel Wasser mindestens 30 Minuten ausspülen, bis Reizung aufhört. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. - Arzt sofort hinzuziehen.. Nach Verschlucken:; - Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. - KEIN Erbrechen hervorrufen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Lagerung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: 1263 Transportgefahrenklasse: 3 Lagerklasse: 3 (TRGS 510) Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 07 01 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt – Eurolub Nitroverdünnung v. 02.08.2023 Version 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |