| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| OPN-Rostlöser MOS 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Rostlöser) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H304 – kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. - H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P102 – darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - P261 – Einatmen von Dampf und Aerosolen vermeiden - P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden - P301+P310 – Bei Verschlucken: Sofort Arzt anrufen - P301+P340 – Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. - P312 – Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. - P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen. - P403+P233 – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. - P501 – Inhalt/ Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Bei Bedarf dichtschließende Korbbrille verwenden. Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Material: NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. (Dicke 0,7 mm, Durchbruchzeit > 480 min). Schutzkleidung:; - Nicht erforderlich. Atemschutz:; - Atemfiltergerät – Filtertyp A_P2, bei Freisetzung großer Mengen, wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich sind.. Fußschutz:; - Nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112-Rettungsdienst |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort Arzt rufen und -Erste-Hilfe Maßnahmen einleiten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - Falls Reizung auftritt einen Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.. Nach Verschlucken:; - Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Transportgefahrenklasse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: / Lagerklasse: 10 Transportgefahrenklasse: 9 Wassergefährdungsklasse: 3 |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: / CAS-Nr.: / |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt –OPN-Rostlöser MOS 2 v. 06.05.2015 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |