| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| PU-Montageschäume |  |  |  |  |  |  |  |
| (Füllmittel, Dichtmittel) Bis zum 24. August 2023 muss jeder, der gewerblich Diisocyanate nutzt, eine Schulung absolvieren. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H222 - Extrem entzündbares Aerosol - H229 – Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmen bersten. - H315 – Verursacht Hautreizungen - H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - H319 – Verursacht schwere Augenreizungen - H332 – Gesundheitsschädlich bei Einatmen - H334 – Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. - H335 – Kann die Atemwege reizen - H351 – Kann vermutlich Krebs erzeugen. - H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - P210 – Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. - P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. - P251 – Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. - P308+P313 – Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C / 122 ° aussetzen. - P501 – Entsorgung des Inhaltes / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166) - Bei erhöhter Gefährdung (z.B. beengte Bereiche) dichtschließende Schutzbrille verwenden. Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. - LDPE (Polyethylen niedriger Dichte empfohlen, Durchbruchzeit – 10 Minuten, Dicke 0,025mm). Schutzkleidung:; - nicht erforderlich. - Benetzte Kleidung sofort ausziehen.. Atemschutz:; - Atemfiltergerät – Filtertyp A bei Konzentrationen in der Luft über der Expositionsgrenze.. Fußschutz:; - nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112-Rettungsdienst |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.. - Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.. Nach Augenkontakt:; - Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.. Nach Verschlucken:; - Verschlucken ist nicht möglich. Versehentliches Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ärztlichen Rat einholen. Dem Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen.. - Unverzüglich Arzt hinzuziehen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Transportgefahrenklasse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: 1950 Lagerklasse: 2 B Transportgefahrenklasse: 2 |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 08 05 01 - (Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle: Isocyanatabfälle) 16 05 04 – (Gase in Druckbehälltern und gebrauchte Chemikalien: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern. 15 01 10 - (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) CAS-Nr.: / |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt – Beko-Brunnenschaum v. 27.07.2020 Version: 1 Sicherheitsdatenblatt – Soudal-Brunnenschaum v. 04.04.2016 Version: 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |