| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestolith pro Multispachtel / Universalspachtel |  |  |  |  |  |  |  |
| European aerosols |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - H315 – Verursacht Hautreizungen - H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen - H319 – Verursacht schwere Augenreizungen - H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. - H373 - Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. - H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - P210 – Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. - P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. - P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. - P302+P352 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. - P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. - P501 - Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Dichtschließende Schutzbrille empfohlen (EN 166). Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. - Butylkautschuk; Durchbruchzeit >480min; Dicke 0,4mm). Schutzkleidung:; - nicht erforderlich. - Benetzte Kleidung sofort ausziehen.. Atemschutz:; - Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät Filter A2/P3; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.. Fußschutz:; - nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112-Rettungsdienst |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.. Nach Hautkontakt:; - Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.. Nach Augenkontakt:; - Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.. Nach Verschlucken:; - Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Lagerung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: 3269 Transportgefahrenklasse: 3 Lagerklasse: 3 (TRGS 510) Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 08 04 09 - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 15 01 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt –european aerosols – Prestolith pro Multispachtel v. 16.10.2023 Version 1 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |