| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Kühlflüssigkeit HKF 15.1 MW 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kühlmittel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H302 – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken - H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P260 – Dampf nicht einatmen - P264 – nach Gebrauch die Hände gründlich waschen - P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen - P301+P312 – Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen. - P330 – Mund ausspülen. - P501 – Inhalt/Behälter Abfall einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Gestellbrille mit Seitenschutz oder Korbbrille gemäß DIN EN166. Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. (Nitrilkautschuk: Dicke 0,4 mm) Tragedauer 240-480 min. Schutzkleidung:; - Benutzung von Schutzkleidung (flüssigkeitsdicht). Atemschutz:; - Atemfiltergerät gemäß EN136/140 – Filtertyp A_P2, bei Freisetzung großer Mengen, wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich sind.. Fußschutz:; - Antistatische Schuhe tragen. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112-Rettungsdienst |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - Falls Reizung auftritt einen Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt:; - Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.. Nach Verschlucken:; - Versehentliches Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen. Sofort medizinische Hilfe holen. Dem Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Transportgefahrenklasse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: / Lagerklasse: 12 Transportgefahrenklasse: / Wassergefährdungsklasse: 1 |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 14 06 03 - (Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen, außer 07 und 08) 15 01 10 – (Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung) |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt – Schweiss Schneider Kühlflüssigkeit HKF 15.1 MW 65 v. 20.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |