| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 29.09.2025 |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| B 03 Estrich/ Beton/ |  |  |  |  |  |  |
| Sievert |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H315 – Verursacht Hautreizungen. - H318 – Verursacht schwere Augenschäden. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - P103 – Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. - P264 – Nach Gebrauch gründlich waschen - P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - P302+P352 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. - P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - P310 – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen - P321 – Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett) - P362+P364 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - P332+P313 – Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Augen-/Gesichtsschutz:; - Dichtschließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen.. Handschutz:; - Nitril getränkte Baumwollhandschuhe, - Durchbruchzeit: >480min – 0,15mm. Schutzkleidung:; - Arbeitsschutzkleidung. Atemschutz:; - Bei Spritzanwendungen ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden. Bsp: partikelfiltrierende Halbmaske, Typ FFP1. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, bei Beschwerden Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen. Nicht trocken reiben.. - Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich den Lidspalt und das Auge spülen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften) Transportgefahrenklassen: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften) ADR: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften) Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach Wassergefährdend |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 10 13 11, 10 13 14 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt - Weber Saint-Gobain – Weber.rep 760 vom 23.05.2022 Version 2.0 - ULTIPro Zementmörtel vom 01.08.2016 - Baumit Zement Sockelputz ZP 62 vom 26.11.2014 |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |