| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Signierspray |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H222 – Extrem entzündbares Aerosol. - H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten - H319 – Verursacht schwere Augenreizung - H350 – Kann Krebs erzeugen. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen - P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen - P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. - P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. - P410 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen. - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.. Handschutz:; - Nitrilbutylkautschuk- Handschuhe empfohlen.. Schutzkleidung:; - im Normalfall nicht erforderlich. Atemschutz:; - Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät-A-P2 (EN14387). - Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät benutzen.. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Sand, Löschpulver. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasser, Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Unverzüglich Arzt hinzuziehen.. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN Transportgefahrenklassen: 2, 2.1 |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 15 01 04 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Signierspray 500ml-Lyra |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |