| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG. |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| FEIDOLUX KD19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknos |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H226 – Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - H319 – Verursacht schwere Augenreizungen - H336 –Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen. - H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. - H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. - P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz oder Gehörschutz tragen. - P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. - P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. - P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.. Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. - Nitrilhandschuh; Durchbruchzeit < 1Stunde; Dicke 0,3mm). Schutzkleidung:; - nicht erforderlich. - Benetzte Kleidung sofort ausziehen.. Atemschutz:; - Atemfiltergerät – Filtertyp A P2 bei Konzentrationen in der Luft über der Expositionsgrenze.. Fußschutz:; - nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Löschpulver, CO₂, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum. - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112-Rettungsdienst |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.. Nach Hautkontakt:; - Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 10 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.. Nach Augenkontakt:; - Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen.. Nach Verschlucken:; - Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebissprothese falls vorhanden entfernen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Lagerung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: 1263 Transportgefahrenklasse: 3 Lagerklasse: 3 (TRGS 510) Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 08 01 11 - |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt – Teknos Feidolux KD19 v. 11.12.2023 Version 3 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |