| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Trockenabbeizer Alkalisch |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H290 – Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. - H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. - H335 – Kann die Atemwege reizen. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P260 – Dampf nicht einatmen. - P264 – Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. - P280 – Schutzhandschuhen und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - P301+P330+331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. - P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. - P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. - P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. - P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. - P405 - Unter Verschluss aufbewahren. - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen. Bei Spritzgefahr ist ein Gesichtsschutzschild empfohlen.. Handschutz:; - Nitrilbutylkautschuk Handschuhe empfohlen.. - Durchbruchzeit > 480 min, empfohlene Materialstärke mind. 0,4mm. Schutzkleidung:; - Einwegschutzanzug Typ 5+6 Kat III laugenbeständig.. Atemschutz:; - Generell bei der Handhabung und Verwendung auf Staubvermeidung achten; für gute Belüftung im Arbeitsbereich sorgen. Mind. empfohlener Atemschutz FFP2 Maske.. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife bzw. Essigsäure 3% gründlich waschen; Beschmutzte, benetzte Kleidung sofort ausziehen; bei Beschwerden Arzt rufen.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Mit viel Wasser mind. 15 min. gründlich spülen; Sofort Augenarzt, wenn möglich Augenklinik aufsuchen.. Nach Verschlucken:; - Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. |
|  | - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführende Person informieren! Eintrag in Verbandbuch! |  |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 3066 - Farbzubehörstoffe Transportgefahrenklassen: 2.1 Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach wassergefährdend |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Scheidel-Drystrip Alkalisch |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |

| Ablaufplan – Trockenbeizung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Bereich / Bild | Ablaufbeschreibung | Check |
| 1. | Alle | - Schutzkleidung anlegen. Herstellerangaben auf Etikett beachten. - Behälter behutsam öffnen. - Arbeits- / bzw. Beizbereiche vorbereiten. - Ausreichend großes Behältnis unter den Beizbereich positionieren um überschüssige Trockenbeize aufzufangen. - Auftragungsart kontaktarm ausführen (Pinsel etc.) |  |

|  | Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe. Die festgelegten Schutzmaßnahmen werden ich gewissenhaft umsetzen! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Firma |  | Name |  |  | Vorname |  |  | Unterschrift |
|  | Abteilung |  | (bitte in Druckbuchstaben) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ort: |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: |  |