| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Trockenabbeizer sofchem KS 200 Abbeizer |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H226 Entzündbare Flüssigkeiten Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - H302 Akute Toxizität (oral) Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. - H331 Akute Toxizität (inhalativ) Giftig bei Einatmen. - H314 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht schwere Verätzungen der Haut und |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P264 – Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. - P270 – Bei Gebrauch nicht essen und trinken. - P280 – Schutzhandschuhen und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen vor erneutem Tragen waschen. - P501 – Inhalt / Behälter industrieller Verwertung zuführen - P101 – Ist ärztliche Hilfe erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.. - P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen. Bei Spritzgefahr ist ein Gesichtsschutzschild empfohlen.. Handschutz:; - Nitrilbutylkautschuk Handschuhe empfohlen (oder nach EN ISO 374.). - Durchbruchzeit > 480 min, empfohlene Materialstärke mind. 0,4mm. Schutzkleidung:; - Einwegschutzanzug Typ 5+6 Kat III laugenbeständig, antistatisch.. Atemschutz:; - Generell bei der Handhabung und Verwendung auf Staubvermeidung achten; für gute Belüftung im Arbeitsbereich sorgen. Mind. empfohlener Atemschutz FFP2 Maske.. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darüberhinausgehenden Maßnahmen erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel, (Wasser). Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. - Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen. - Hinweise für die Brandbekämpfung Atemschutzgerät bereithalten. Zusätzliche Hinweise Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Hautflächen gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Beschmutzte, benetzte Kleidung sofort ausziehen; bei Beschwerden Arzt rufen.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinsen entfernen.. - Mit viel Wasser mind. 15 min. gründlich spülen; Sofort Augenarzt, wenn möglich Augenklinik aufsuchen.. Nach Verschlucken:; - Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. |
|  | - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführende Person informieren! Eintrag in Verbandbuch! |  |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 3066 - Farbzubehörstoffe Transportgefahrenklassen: 2.1 Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach wassergefährdend |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Scheidel-sofchem KS 200 Abbeizer |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |