| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Verdünnungsmittel |  |  |  |  |  |  |  |
| mipa |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H226 – Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H315 – Verursacht Hautreizungen - H319 – Verursacht schwere Augenreizungen - H335-H336 – Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. - H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - P103 – Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese - P301+P310 – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. - P321 – Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett) - P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen. - P303+P361+P353 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. - P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. - P362+P364 –Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - P501 – Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.. Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. - Butylkautschuk; Durchbruchzeit >30min; Dicke 0,7mm). Schutzkleidung:; - nicht erforderlich. - Benetzte Kleidung sofort ausziehen.. Atemschutz:; - Atemfiltergerät – Filtertyp A P2 bei Konzentrationen in der Luft über der Expositionsgrenze.. Fußschutz:; - nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Wassernebel, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112-Rettungsdienst |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.. Nach Hautkontakt:; - Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.. Nach Augenkontakt:; - Bei Kontakt, Augen sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. - Arzt hinzuziehen.. Nach Verschlucken:; - Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Lagerung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: 1263 Transportgefahrenklasse: 3 Lagerklasse: 3 (TRGS 510) Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 14 06 03 andere Lösemittel und Lösemittelgemische |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt – mipa 2K Verdünnung normal V 25 v. 07.11.2022 Version 170 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |