| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG. |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 24.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Bremsenreiniger |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. - H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H315 – Verursacht Hautreizungen - H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen - P233 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden - P301+P310 – Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen. - P331 – Kein Erbrechen herbeiführen. - P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166). Handschutz:; - Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.. - Schutzhandschuhe aus Nitril / Stärke 0,45mm, - Durchbruchzeit >480 min. Schutzkleidung:; - im Normalfall nicht erforderlich. Atemschutz:; - Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionswerte außerhalb der Richtlinien sind: Atemschutz mit Filter gemäß DIN EN 14387. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Wassernebel, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Unverzüglich Arzt hinzuziehen.. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Aspirationsgefahr. - Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 1993 Transportgefahrenklassen: 3 |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 14 06 03, 15 01 10 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Würth, Bremsenreiniger 60 L, Version 15.0 vom 03.07.2025 |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |