| Kat. |  | A-30-19 |  | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Bremsflüssigkeit DOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Würth |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. - P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. - P308+P313 – Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - P405 - Unter Verschluss aufbewahren. Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. Augen-/Gesichtsschutz:; - Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166). Handschutz:; - Schutzhandschuhe (EN 374). - Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. - Nitrilkautschuk; Durchbruchzeit >480min; Dicke 0,3mm.. Schutzkleidung:; - nicht erforderlich. - Benetzte Kleidung sofort ausziehen.. Atemschutz:; - Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohlenen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. Die Ausrüstung sollte DIN EN 14387 entsprechen. Fußschutz:; - Bei Bedarf je nach Gebindegröße empfohlen.. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Wassernebel, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
|  |  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  |  | 112 |
|  | Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.. - Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.. Nach Hautkontakt:; - Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Arzt hinzuziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.. Nach Augenkontakt:; - Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.. Nach Verschlucken:; - Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Lagerung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-Nummer: / kein Gefahrgut Transportgefahrenklasse: / Lagerklasse: 10 (TRGS 510) Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 16 01 13 - Bremsflüssigkeiten 15 01 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |  |  |  |  |  |  |
|  | Quelle(n): Sicherheitsdatenblatt – Würth, Bremsflüssigkeit DOT 4 v. 04.06.2024 Version 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |