| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Kunstharz-Lack |  |  |  |  |  |  |
| Würth |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar - H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen. - H319 – Verursacht schwere Augenreizung - H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. - EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. - P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, Nicht rauchen. - P261 – Einatmen von Dampf/ Aerosolen vermeiden. - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - P280 – Schutzhandschuhe tragen. - P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166). Handschutz:; - Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfohlen. - Fluorkautschuk (EN 374), Dicke 0,7mm; Durchbruchzeit 30min. Schutzkleidung:; - im Normalfall nicht erforderlich. Atemschutz:; - Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohlenen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden.Die Ausrüstung sollte DIN EN 14387 entsprechen. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen und ruhig lagern.. - Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Sofort mit viel Wasser abspülen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Arzt hinzuziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.. Nach Verschlucken:; - Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Kein Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.. - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport / Lagerung |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 1263 Transportgefahrenklassen: 3 Lagerklasse: 3 (TRGS510) |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 08 01 11 – Farb- und Lackabfälle – Nicht gebrauchtes Produkt 15 01 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Würth, Kunstharzlack glänzend Farbkat. II v. 15.12.2023 Version 13.0 |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |