| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 29.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Schutzwachs transparent – 400ml |  |  |  |  |  |  |
| Würth |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H222 – Extrem entzündbares Aerosol. - H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten - H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung - EUH066 – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, Nicht rauchen. - P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen - P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch - P261 – Einatmen von Dampf/ Aerosolen vermeiden. - P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad/122°F aussetzen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Augen-/Gesichtsschutz:; - Sicherheitsbrille gemäß (EN 166). Handschutz:; - Nitrilkautschuk, gemäß DIN EN 374 - Durchbruchzeit > 480 min, - Dicke <=0,12 mm. Schutzkleidung:; - Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der potenziellen Exposition vor Ort wählen.. Atemschutz:; - Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohlenen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. - Ausrüstung gemäß DIN EN 137, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - CO2, Wassernebel, Trockenlöschmittel, Alkoholbeständiger Schaum. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen und ruhig lagern.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; bei Beschwerden Arzt rufen.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Vorsorglich mit Wasser gründlich ausspülen; verunreinigte getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN Lagerklasse: 2B Transportgefahrenklassen: 2, Nebengefahr 2.1 Wassergefährdungsklasse: 2 deutlich Wassergefährdend |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 08 01 11, 15 01 10 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Würth – Schutzwachs transparent – 400 ML, vom 24.06.2025 Version 3.0 |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |