| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Zementgebundene Baustoffe |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H315 – Verursacht Hautreizungen. - H318 – Verursacht schwere Augenschäden. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - P301 – Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum / Arzt anrufen. - P302 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. - P362 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Augen-/Gesichtsschutz:; - Schutzbrille (EN 166) empfohlen.. Handschutz:; - Nitrilbutylkautschuk, Neopren, Polyethylen – Handschuhe empfohlen - Durchbruchzeit: >240min – 0,35mm. Schutzkleidung:; - im Normalfall nicht erforderlich. Atemschutz:; - Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition Umluft unabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Kurzzeitig Filtergerät: Filter P2. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Die Gemische sind nicht brennbar. Ungeeignete Löschmittel:; - /. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, bei Beschwerden Arzt konsultieren.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen. Nicht trocken reiben.. - Mit viel Wasser mehrere Min. (min. 20 min) gründlich den Lidspalt und das Auge spülen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. - Kein Erbrechen herbeiführen.. - Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften) Transportgefahrenklassen: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften) ADR: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften) |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 17 01 02, 10 13 14 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Zementgebundene Baustoffe – Heidelberger Zement |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |