| Kat. |  | A-30-19 | Betriebsanweisung gemäß GefStoffV §14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Gebäude: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 22.09.2025 |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Zinkspray |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
|  | - H222 – Extrem entzündbares Aerosol. - H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten - H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - H315 – Verursacht Hautreizungen - H319 – Verursacht schwere Augenreizung - H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H412 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen. - P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, - Nicht rauchen. - P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen - P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch - P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - P410 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Augen-/Gesichtsschutz:; - dichtschließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen. Handschutz:; - Nitrilbutylkautschuk Handschuhe empfohlen.. - Durchbruchzeit > 480 min, empfohlene Materialstärke mind. 0,38mm. Schutzkleidung:; - im Normalfall nicht erforderlich. Atemschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich; für gute Belüftung sorgen. Fußschutz:; - im Normalfall nicht erforderlich. |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuer-Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Geeignete Löschmittel:; - Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid. Ungeeignete Löschmittel:; - Wasservollstrahl. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen:; - Personen aus Gefahrenbereich entfernen.. - Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.. - Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. - Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.. Nach Hautkontakt:; - Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; bei Beschwerden Arzt rufen.. Nach Augenkontakt:; - Kontaktlinse entfernen.. - Mit viel Wasser mind. 15 min. gründlich spülen; bei anhaltender Reizung Arzt rufen.. Nach Verschlucken:; - Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.. - Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.. - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |
| Transport |  |  |  |  |  |  |
|  | UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN Transportgefahrenklassen: 2.1 |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 16 05 04 |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: Sicherheitsdatenblatt – arecal, Galva Zinc Premium |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |